Przystawki paliwowe

Do obmiarowania pływaka podającego wartości w postaci impulsów w autach benzynowych lub diesel służą przystawki impulsowe:

1. Impulsowy przetwornik napięcia – pomiar w zględem Masy

2. Różnicowy przetwornik napięcia – pomiar punkt-punkt

1.  Impulsowy przetwornik napięcia

Przetwornik podłączamy zgodnie z opisem na obudowie. Należy jedynie zwrócić uwagę na kolory i kolejność kabli sygnałów wyjściowych,  ponieważ zdarzały się pomyłki w trakcie montażu płytek i były one zamienione.

Przewody:

czerwony – zasilanie z instalacji samochodu ; podłączamy  “+”  postacyjkowy lub z pompy paliwa

czarny – masa

filetowy – pod ten przewód podłączamy wyście pływaka fabrycznego, impulsy zostają przetworzone na napięcie stałe, które podane zostaje na przewody zielony i żółty

zielony – przetworzone napięcie bez wzmocnienia (w 90% używany jest ten przewód)

żółty – napięcie wzmocnione x 2

Jeden z przewodów (zielony lub żółty) podłączamy następnie pod przewód (paliwo-fiolet) na wiązce od rejestratora.

Jeśli napięcia z fabrycznego pływaka są za niskie ( np. 0,3 V) to na wiązkę rejestratora podajemy wtedy sygnał x2.

Niektóre pływaki dają wskazania powyżej 5V, a wzmacniacz w przystawki daje wskaznia do ok 6 -6,6 V; w takich przypadkach trzeba zastosować dzielnik napięcia:

miejce złączenia rezystorów podłączamy na fioletowy przewód przystawki a końce rezystorów do GND i do wyjścia fabrycznego pływaka.

Następnie przewód zielony z przystawki podłączamy do wiązki rejestratora (fiolet-paliwo).

2.  Różnicowy przetwornik napięcia

Jeśli fabryczny pływak ma dwa sygnały (plus i minus) to wtedy montujemy różnicową wersję przystawki. Wyjścia z fabrycznego pływaka podłączamy po przewody- niebieski –   i    + fioletowy.

Następnie przewód zielony lub żółty z przystawki podłączamy do wiązki rejestratora (fiolet-paliwo).